算法逻辑流程说明

- 本程序实现了一套基于惯导的多点轮询测距平差解算流程，核心逻辑分为五个阶段：

- 参数配置与数据结构定义

- 通过全局配置（Config）为各类高低精度传感器分配初始先验误差，在DataTypes中设计好本次程序所需的各个结构体，包括记录节点状态结构体Node，其内部封装了速度积分归算的函数predictPos；构建了统一观测值结构体Observation；以及其它读写文件所需的存储结构体。

- 文件读取与异步归算

通过DataLoader读取CSV 仿真数据，每数据行存储。通过动态检索节点缓存的“速度-时间”数据，在观测时刻tk与归算基准时刻tref之间进行积分计算，获取节点位置计算值。

- 数据预处理

将截取时间间隔内的原始离散数据转化为标准化的平差观测值输入，主要通过prepareIntervalData函数解析读取的数据行，转化为平差所需的测距和惯导位置观测值，同时区分高精度锚点与普通节点，动态分配相应的先验误差来定权，最终输出统一格式的观测值序列。

- 基于法方程累加的平差解算

- 基于间接平差原理并使用法方程累加的方式提高解算效率。通过processRanging和processIns进行观测方程线性化，通过accumulate来将线性化观测数据累加到全局法方程(N矩阵和U向量)中，利用Eigen线性代数库的QR分解迭代求解线性方程组NΔx=U。

- 精度评定与结果输出

- 解算完成后，系统对比平差值与真值，计算 X, Y, Z 各轴向及 3D 综合点位精度的均方根误差（RMS）。最终生成详细的坐标对比 CSV 文件与精度评定报告文本。

程序架构说明表

| 模块名称 | 包含内容（.h/.cpp） | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 主控模块 | main() | 程序总入口，控制文件读写和各时间间隔解算流程。 |
| 参数配置模块 | Config.h | 定义各类高低精度传感器分配初始先验误差 |
| 数据读取模块 | DataLoader.cpp | 负责 CSV 原始数据的解析、字符串清洗、主从节点 ID 匹配及解析出观测值。 |
| 结构定义模块 | DataTypes.h | 定义节点状态，利用速度积分归算解决异步问题，定义文件读写和平差流程中所需的各种结构体。 |
| 平差解算模块 | AdjustmentEngine.cpp | 核心算法模块，负责观测方程线性化、方向余弦计算及法方程矩阵 N/U 的自动化构建。 |
| 精度评定模块 | ResultWriter.cpp | 计算平差前后的 X,Y,Z,3D 误差 RMS，并输出执行结果文档。 |